Załącznik nr 2.1

ZST.KG.2502.1.2018

FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

część 1 – dostawa oraz montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

| Lp. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (parametry minimalne) | ILOŚĆ SZTUK | Cena jednostkowa (zł) NETTO | WARTOŚĆ NETTO | Producent, model | Miejsce dostawy ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | frezarka sterowana numerycznie z oprzyrządowaniem | Dane techniczne WYMIARY STOŁU min. 200 x 600 mm ROWKI T (SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ/ILOŚĆ) 12/45/4mm ZAKRES PRZESUWU (X,Y,Z) min. 350x240x310 mm ODLEGŁOŚĆ KOŃCÓWKI WRZECIONA OD POWIERZCHNI STOŁU min. 35 - do 345 mm ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY WRZECIONEM A KOLUMNĄ min. 265 mm PRĘDKOŚĆ PRZYŚPIESZONEGO POSUWU X/Y/Z min. 4000 mm/min PRĘDKOŚĆ POSUWU X/Y/Z min. 0-3000 mm/min MOC POSUWU OSI X/Y/Z min. 6Nm/6Nm/6Nm DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA 0,001 mm PRĘDKOŚCI WRZECIONA min. 0-6000 obr/min MOC SILNIKA GŁÓWNEGO min.1 kW KOŃCÓWKA WRZECIONA BT30 MAKSYMALNA MASA OBRABIANEGO ELEMNTU 50 kg WYMIARY max. 1500 x 1300 x 1850 mm, WAGA max. 600 kg System sterowania ( np. SINUMERIK 808D, Fanuc opcja), • 3-kolorowe lampki alarmowe • oświetlenie • hermetyczna obudowa maszyny • automatyczny system smarowania • układ pneumatyczny Oprawka zaciskowa BT30-ER32 + 18szt tulejek 1 kpl. Frez DIN 6527-A K-N p.4 (4, 5, 6, 8, 10, 12) 2 kpl. Frez DIN 6527-A K-N czoło kuliste p.4 (4, 5, 6, 8, 10, 12) 1 kpl. Głowica frezowa AFM90-AP16-D080-A27 1 szt. Płytka APKT 16 stal 20 szt. Trzpień zabierakowy BT30-A27 1 szt. Sonda pomiaru narzędzia typu renishaw 1 szt. Szkolenie z zakresu oprogramowania, użytkowania oraz instalacji. Szkolenie musi być zorganizowane w pełnym zakresie programowania oraz obsługi obrabiarki CNC, szczególnie uwzględniając funkcję dydaktyczną obrabiarki. Czas szkolenia min. 8 godzin na miejscu u odbiorcy. Serwis i gwarancja : min. 12 miesięcy | 1 |  |  |  | pracownia obróbki skrawaniem CNC |
| 2 | Tokarka sterowana numerycznie z oprzyrządowaniem | Dane techniczne ŚREDNICA TOCZENIA NAD ŁOŻEM min. 360 mm ŚREDNICA TOCZENIA NAD SUPORTEM min. 150 mm MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ELEMENTU min. 750 mm PRĘDKOŚĆ WRZECIONA min. 100-2000 obr/min PRZELOT WRZECIONA min.44 mm KOŃCÓWKA WRZECIONA MT5 ILOŚĆ NARZĘDZI min.4 ROZMIAR NARZĘDZI min. 16x16 mm KOŃCÓWKA KONIKA MT3 MAKSYMALNY PRZESUW KONIKA 100 mm MOC SILNIKA min. 3,7 kW WYMIARY max. 1850 x 1300 x 1600 mm WAGA NETTO max.1300 kg UCHWYT MANUALNY (opcja UCHWYT HYDRAULICZNY, ZACISK HYDRAULICZNY) 4, 6 lub 8 POZYCYJNYA GŁOWICA REWORWEROWA (opcja) System sterowania (np. SINUMERIK 808D, Fanuc, opcja) • komplet szczęk miękkich • konik manualny (hydrauliczny - opcja) • układ chłodzenia • system automatycznego smarowania przekładni i prowadnic • oświetlenie halogenowe 24V • DTR-ka w języku polskim • deklaracja CE Nóż SER 1616 + zestaw płytek 1kpl. Nóż SCLCR 1616-09 1 szt. Nóż SCLCL 1616-09 1 szt. Płytka CCMT 09T304-MW PH6325 20 szt. Nóż SVJCL-1616-11 1 szt. Nóż SVJCR-1616-11 1 szt. Płytka VCMT 110304 stal 20 szt. Nóż ADKT-K-R 1616-2-T15 1 szt. Płytka MGMN 200 10 szt. Nóż PDNNN 1616-11 1 szt. Płytka DNMG 110404 10 szt. Nóż S16P SCLCR-09 1 szt. Płytka DCMT 11T304 stal 10 szt. Uchwyt wiertarski 3-16/b18 samozaciskowy 1 szt. Trzpień wiertarski 3/B18 1 szt. Szkolenie z zakresu oprogramowania, użytkowania oraz instalacji. Szkolenie musi być zorganizowane w pełnym zakresie programowania oraz obsługi obrabiarki CNC, szczególnie uwzględniając funkcję dydaktyczną obrabiarki. Czas szkolenia min. 8 godzin na miejscu u odbiorcy. Serwis i gwarancja : min. 12 miesięcy | 1 |  |  |  | pracownia obróbki skrawaniem CNC |
|  |  |  | Łącznie wartość netto (1+2) |  |  |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto:

………………………………………………												……………………………………………………….

/miejscowość, data/											                	/podpis Wykonawcy/