Załącznik nr 2.1

ZST.KG.2502.2.2018

FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

część 1 – dostawa wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

| Lp. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (parametry minimalne) | Ilość sztuk | Cena jednostkowa (zł) NETTO | Wartość NETTO | Miejsce dostawy ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt) | Producent, model | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić jeżeli są różne od wymaganego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tokarka sterowana numerycznie z oprzyrządowaniem | Dane techniczne ŚREDNICA TOCZENIA NAD ŁOŻEM min. 320 mm ŚREDNICA TOCZENIA NAD SUPORTEM min. 150 mm MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ELEMENTU min. 500 mm PRĘDKOŚĆ WRZECIONA min. 100-2500 obr/min PRZELOT WRZECIONA min.44 mm KOŃCÓWKA WRZECIONA MT5 ILOŚĆ NARZĘDZI min.4 ROZMIAR NARZĘDZI min. 16x16 mm KOŃCÓWKA KONIKA MT3 MAKSYMALNY PRZESUW KONIKA 100 mm MOC SILNIKA min. 3,0 kW WYMIARY max. 2400 x 1500 x 2100 mm WAGA NETTO max.1300 kg UCHWYT MANUALNY (opcja UCHWYT HYDRAULICZNY, ZACISK HYDRAULICZNY) 4, 6 lub 8 POZYCYJNYA GŁOWICA REWORWEROWA (opcja) System sterowania (np. SINUMERIK 808D, Fanuc, opcja) • komplet szczęk miękkich • konik manualny (hydrauliczny - opcja) • układ chłodzenia • system automatycznego smarowania przekładni i prowadnic • oświetlenie halogenowe 24V • DTR-ka w języku polskim • deklaracja CE Nóż SER 1616 + zestaw płytek 1kpl. Nóż SCLCR 1616-09 1 szt. Nóż SCLCL 1616-09 1 szt. Płytka CCMT 09T304-MW PH6325 20 szt. Nóż SVJCL-1616-11 1 szt. Nóż SVJCR-1616-11 1 szt. Płytka VCMT 110304 stal 20 szt. Nóż ADKT-K-R 1616-2-T15 1 szt. Płytka MGMN 200 10 szt. Nóż PDNNN 1616-11 1 szt. Płytka DNMG 110404 10 szt. Nóż S16P SCLCR-09 1 szt. Płytka DCMT 11T304 stal 10 szt. Uchwyt wiertarski 3-16/b18 samozaciskowy 1 szt. Trzpień wiertarski 3/B18 1 szt. Przeprowadzenie instruktażu z zakresu podstaw obsługi i konserwacji maszyny. Instruktaż musi być zorganizowany w pełnym zakresie podstaw obsługi i konserwacji maszyn CNC, szczególnie uwzględniając funkcję dydaktyczną obrabiarki. Czas szkolenia min. 8 godzin na miejscu u odbiorcy. Serwis i gwarancja : min. 12 miesięcy | 1 |  |  | pracownia obróbki skrawaniem CNC |  |  |

Łącznie netto ……………………………………………….

VAT ………………………………………………..……………

Łącznie brutto ………………………………………………

………………………………………………												……………………………………………………….

/miejscowość, data/											                	/podpis Wykonawcy/