Załącznik nr 2.2

ZST.KG.2502.2.2018

FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

część 2 – dostawa oraz montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

| Lp. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (parametry minimalne) | Ilość sztuk | Cena jednostkowa (zł) NETTO | Wartość NETTO | Miejsce dostawy ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt) | Producent, model | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić jeżeli są różne od wymaganego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | frezarka sterowana numerycznie z oprzyrządowaniem | Dane techniczne WYMIARY STOŁU min. 200 x 600 mm ROWKI T (SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ/ILOŚĆ) 12/45/4mm ZAKRES PRZESUWU (X,Y,Z) min. 350x240x310 mm ODLEGŁOŚĆ KOŃCÓWKI WRZECIONA OD POWIERZCHNI STOŁU min. 35 - do 350 mm ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY WRZECIONEM A KOLUMNĄ min. 265 mm PRĘDKOŚĆ PRZYŚPIESZONEGO POSUWU X/Y/Z min. 4000 mm/min PRĘDKOŚĆ POSUWU X/Y/Z min. 0-3000 mm/min MOC POSUWU OSI X/Y/Z min. 6Nm/6Nm/6Nm DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA 0,001 mm PRĘDKOŚCI WRZECIONA min. 0-6000 obr/min MOC SILNIKA GŁÓWNEGO min.1 kW STOŹEK WRZECIONA np:R8, BT30, ISO30, MK3 itp. MAKSYMALNA MASA OBRABIANEGO ELEMNTU do 55 kg WYMIARY max. 1500 x 1300 x 1850 mm, WAGA max. 600 kg System sterowania ( np. SINUMERIK 808D, Fanuc opcja), Oprawka zaciskowa np. R8, BT30, ISO30, MK3 itp. 10 szt. Tulejki sprężynowe ER32 do oprawki 1 kpl. Frez DIN 6527-A K-N p.4 (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 1 kpl. Frez DIN 6527-A K-N czoło kuliste p.4 (4, 5, 6, 8, 10, 12) 1 kpl. Głowica frezowa AFM90-AP16-D050 1 szt. Płytka APKT 16 stal 20 szt. Trzpień zabierakowy R8 do głowicy frezowej AFM90 1 szt. GŁOWICA FREZARSKA - FREZ TRZPIENIOWY FI 20 APKT 10 1 szt płytka APKT 10 stal 10 szt. Sonda pomiaru narzędzia typu Renishaw 1 szt. Imadło maszynowe obrotowe 160*125 1 szt. Szafa 1-drzwiowa do opraw narzędziowych CNC z pułkami i szufladami do przechowywania narzędzi do obrabiarki 1 szt. Deklaracja zgodności CE DTR w języku polskim Przeprowadzenie instruktażu z zakresu podstaw obsługi i konserwacji maszyny. Instruktaż musi być zorganizowany w pełnym zakresie podstaw obsługi i konserwacji maszyn CNC, szczególnie uwzględniając funkcję dydaktyczną obrabiarki. Czas szkolenia min. 8 godzin na miejscu u odbiorcy. Serwis i gwarancja : min. 12 miesięcy | 1 |  |  | pracownia obróbki skrawaniem CNC |  |  |

Łącznie netto ……………………………………………….

VAT ………………………………………………..……………

Łącznie brutto ………………………………………………

………………………………………………												……………………………………………………….

/miejscowość, data/											                	/podpis Wykonawcy/